Средства для внелабораторного

санитарно-гигиенического, агрохимического, технологического и экологического контроля

Е.И. Моросанова, д.х.н.,

ООО "МедЭкоТест", Москва

Тел: (495) 939-10-56

Во многих случаях традиционная схема осуществления химического анализа, обычно включающая отбор проб, их доставку в лабораторию и, собственно, анализ, не позволяет оперативно получать информацию о содержании вредных компонентов в воде и почве, об источниках и путях попадания загрязнителей. Повысить оперативность принятия решений, снизить временные и финансовые затраты можно,  если иметь возможность проводить химический анализ на месте отбора проб. Это возможно при использовании специальных средств, предназначенных  для проведения химического анализа неспециалистами во внелабораторных условиях. Самыми массовыми и дешевыми средствами для проведения анализа "на месте" являются тест-системы, включающие легкие, компактные и дешевые устройства (средства) и соответствующую простую методику (инструкцию) их применения. С помощью этих средств химический анализ становится доступным всем, с их помощью химическая лаборатория "приходит" в каждый дом, к каждому колодцу, на каждый садовый участок.

ООО "МедЭкоТест" разрабатывает и производит тест-системы для экспрессного химического анализа. Предлагаются 3 линейки тест-средств: индикаторные трубки, индикаторные порошки и "готовые" растворы или смеси сухих реагентов. Разработанные тест-средства позволяют контролировать содержание различных неорганических и органических веществ в водах и почвах на уровне установленных в России и за рубежом санитарно-гигиенических нормативов. Рассмотрим особенности каждого типа тест-средств.

Определение с помощью индикаторных трубок – заполненных индикаторными порошками трубок с внутренним диаметром 1-3 мм и длиной 4-7 см – основано на измерении длины окрашенной зоны, пропорциональной концентрации определяемого вещества. Окрашенная зона возникает в индикаторной трубке в результате протекания хромогенной реакции при ее контакте с раствором, содержащим определяемое вещество. В результате экспериментального исследования и математического моделирования сформулированы требования к системам, определяющие возможность создания на их основе индикаторных трубок. Наряду с простотой использования и чувствительностью определения с помощью индикаторных трубок значительным достоинством этого типа тест-средств (линейка ИТ) является высокая точность определений.

Аналитическим сигналом при использовании индикаторных порошков является изменение окраски порошков после контакта с анализируемым раствором в результате протекания хромогенной реакции с определяемым веществом. В этом случае в зависимости от концентрации определяемого вещества в растворе изменяется окраска индикаторного порошка. Возможно как инструментальное измерение оптических характеристик порошков, так и визуальная оценка окраски  с помощью цветовых шкал. Индикаторные порошки (линейка ИП) обеспечивают простое, экспрессное и из-за попутного сорбционного концентрирования весьма чувствительное определение.

Определение с помощью "готовых" растворов или смесей сухих реагентов (линейка РС) основано на протекании хромогенных реакций в растворе при контакте с определяемым веществом. Эти тест-средства могут быть с успехом использованы и в лабораторных условиях для облегчения и упрощения фотометрических определений.

Для контроля качества питьевых, природных  и сточных вод производятся тест-системы для определения рН, общей жесткости, щелочности, перманганатной окисляемости, Al, Cr(VI), Mn(II), Fe, Co(II), Ni, Cu(II), Zn, сульфид-, нитрит- нитрат-, хлорид-, йодид-, фторид-, фосфат-, силикат-ионов, ионов аммония, фенолов, формальдегида, катионных и анионных ПАВ. Для контроля за загрязненностью почв и их плодородием производятся тест-системы для определения гумусовых кислот, азота нитратного, азота аммонийного, фосфора подвижного, рН почвы, кислотности обменной, марганца подвижного, хлорид-ионов, а также содержания нефтепродуктов.

Внедрение тест-систем в практику повседневного анализа предполагает их широкую апробацию. Работоспособность тест-систем для анализа вод различного происхождения испытывается нами в процессе совместных исследований с сотрудниками различных организаций,  в том числе и в ФГУП УНИИМ Агентства по техническому регулированию и метрологии. Апробация этих тест-систем на примере анализов различных образцов питьевых, природных и очищенных сточных вод была проведена сотрудниками Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и Мосводоканала. В докладе будут приведены результаты сопоставления данных, полученных с использованием тест-систем, с данными, полученными с помощью лабораторных методов анализа.

Тест-системы для контроля качества питьевых, природных и очищенных сточных вод, загрязненности и плодородия почвы пригодны для проведения оперативного спектрофотометрического анализа c использованием различных типов спектрофотометров (КФК-2, КФК-3 (оба - ЗОМЗ, Россия), Экотест-2020 (ЗАО НПП Эконикс), Lambda 25, Perkin-Elmer, USA, Drell 2400, Hanna,  HACH, USA).

Разработанные тест-системы могут быть полезны для контроля за состоянием объектов как различными контролирующими органами, так и широкими слоями населения. Разработаны наборы для населения: "Водопроводная  вода хлорированная", "Водопроводная вода нехлорированная", "Колодец", "Родник", "Скважина", "Плодородие почвы" Наборы серии "Профессиональный" ориентированы для специалистов.

ООО "МедЭкоТест" проводит научные исследования, направленные как на улучшение метрологических характеристик уже разработанных тест-систем, так и на создание новых тест-систем.